Технічне завдання

1. Предмет закупівлі: Двері вхідні металеві, двері-решітки.

2. Місце встановлення:

4. Характеристики предмету закупівлі

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Розмір конструкцій* | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двері металеві | штук |  | 1 |
| 2 | Двері-решітки (захисні) | штук |  | 1 |
|  | Всього: |  |  | 2 |

Вимоги до предмету закупівлі:

| - Двері металеві Конструкція рами: труба 60х40х3 + притвор труба 60х40х2 1.1. Конструкція двері: рама труба 40х20х2 + ребра жорсткості 2 вздовж (труба 40х20х2), та 2 в поперек (труба 40х20х2). В дверях ззовні повинен бути встановлений суцільний сталевий лист товщиною не менше 1,5 мм., який повинен формувати притвор двері не менше 20 мм., з внутрішньої сторони двері повинні бути закрити суцільним сталевим листом, товщиною не менше 1,5 мм.. Двері між внутрішнім і зовнішнім листами сталі повинні бути заповнені мінеральною або кам‘яною ватою. 1.2. Петлі: на підшипниках – 3 шт.. 1.3. Лиштва: металева (у разі потреби) 1.4. Ручка: колір хром. 1.5. Замок нижній: APEC T5 + циліндр APEC (ключ-ключ) + броне накладка або аналог 1.6. Замок верхній: APEC T5 + циліндр APEC (ключ-ключ) + броне накладка або аналог. 1.7. Ущільнювач: 2 (два контури), вид – Е. 1.8. Доводчик: Geze TS 2000 або аналог 1.9. Оздоблення: всі металеві частини конструкції повинні бути пофарбовані порошковою фарбою. 1.10. Колір порошкової фарби та плівки ПВХ обирається згідно каталогів, які надає Виробник, і затверджується окремим додатком до договору. | примітки |
| --- | --- |
| 2. Двері - решітка (захистна)* 2.1.Двері – решітка – розпашна 2.2. Рама – кутник не менше 50мм*50мм – 4мм. Або профільна труба 50мм*20мм- товщина стінки 3мм 2.3. Решітка- прут не менше Ø 12мм. 2.4. Малюнок - «ромб» 2.5. Замок – врізний (типу метелик) обрамлений металом для жорсткості, та додаткові петлі для навісного замка 2.6. Оздоблення: всі металеві частини конструкції повинні бути пофарбовані порошковою фарбою (можливе пофарбування масляною фарбою за погодженням з Замовником). Колір порошкової фарби обирається згідно каталогів, які надає Виробник | * |

*  Для довідок. Підлягає уточненню в індивідуальному порядку!

Розміри, комплектації, обсяги робіт уточнюються при складання дефектного акту Учасником.

5. Вимоги до Виробника:

5.1. Виробник повинен виготовити та встановити предмет закупівлі протягом 15 робочих днів з дня підписання договору.

5.2. Виробник повинен надати гарантію на встановлений предмет закупівлі строком не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання акту виконаних робіт.

5.3. Виробник разом з комерційною пропозицією повинен надати кошторис/калькуляцію з підтвердженням ціни зазначеної в комерційній пропозиції.

5.4. Виробник разом з комерційною пропозицією повинен підтвердити в довільній формі, комплектацію предмету закупівлі, зазначену в Вимогах до закупівлі.

5.5. Виробник повинен включити до вартості предмета закупівлі всі витрати, пов’язані з комплектацією, виготовленням конструкцій, доставку  до місця встановлення, демонтаж існуючого дверного блоку, монтаж предметів закупівлі включно з витратними матеріалами (монтажна піна, анкера тощо), відновлювальні роботи (відновлення відкосів: штукатурення, пофарбування) та інші платежі та збори передбачені законодавством України.

5.6. Виробник повинен при виготовлені предмета закупівлі користуватися замірами виконаними представниками Виробника.

| Встановлення металевих дверей та грат |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса | Розмір дверного отвору в форматі Висота/Ширина, мм |
| Саливінки | с. Саливінки вул.Незалежності,8 | 2240/1060 (двері з двох полотен) |
| Глеваха-0 | смт. Глеваха вул. Київська, 106 | Двері 2210/1180 |
| Васильків-5 | м.Васильків вул.Тракторна, 41 | Двері 2080/1090 |
| Данилівка | с. Данилівка в/м 21,б.1 | 2030/1650 (двері з двох полотен) |
| Дослідницьке | смт.Дослідницьке вул.Інженерна,6 | Двері 205/90 |
| М.Снітинка | с. М.Снітинка вул. Гагаріна, 55 | Двері 2350/920 |
| ВПЗ Демидів | с. Демидів, вул. Фастова -4 | Двері 2000x100 |
| Назва | Адреса | Розмір дверного отвору в форматі Висота/Ширина, мм |
| ВПЗ Пірново | с. Пірново, вул. Шкільна -24А | Двері 2000x100 |
| ВПЗ Бровари 4 | вул. Геологів, 5 | Двері 2150*1530 |
| ВПЗ Княжичі | вул. Марії Лагунової, 109 | Двері 2270*900 |
| ВПЗ Літки | вул. Тараса Шевченка, 63 | Двері 2120*1000 |
| ВПЗ Рудня | вул. Шкільна, 24 | Двері 2305*1420 |
| ВПЗ Красилівка | вул. Басова, 41 | Двері 2700*1080 |
| ВПЗ Хотів | вул. Паширова, 1 | двері 900х2000 |
| Назва | Адреса | Розмір дверного отвору в форматі Висота/Ширина, мм |
| ВПЗ Забір'я | вул. Гончаренка, 12 | Дверне полотно 800*2000 |
| ВПЗ Чайки | с.Чайки, вул..Центральна, 20 | Двері 1080х2080 |
| ВПЗ Морозівка | с. Морозівка вул. Садова, 10 | Двері 800х2000 |
| ВПЗ Рогозів | с. Рогозів вул.Центральна, 99 | Двері 800х2000 |
| Назва | Адреса | Розмір гратчастих дверей в форматі Висота/Ширина, мм |
| Плесецьке | с. Плесецьке вул.Центральна,51 | Грати 1970/860 |
| Триліси | с. Триліси вул. Миру,3 | Грати 2160/1070 |
| ВПЗ Віта-Поштова | с. Віта Поштова вул. Боярська, 4 | Грати 2010/900 |
| ВПЗ Обухів-1 | м. Обухів, м-н Яблуневий,26 | Грати 2120/905 |
| ВПЗ Стайки | с. Стайки, вул.Шкільна, 1 | Двохстворчаті грати : 2200/870 та 2200/890 |
| ВПЗ Любарці | с. Любарці вул.Центральна , 59 | Грати 2000/900 |
| ВПЗ Іванків | с. Іванків вул.Центральна, 1 | Грати 2000/1070 |