| Поз. | Найменування та технічна характеристика Название и техническая зарастеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделий, материалов | Завод - производитель | Ед. изм | Кол-во | Масса единицы, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Электропитание и електроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрощитовая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Щит ВРУ, навесной, ЩМП-50 36 , размер 650х1000, IP 30: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус ЩМП-5.0 36 650х1000 |  | ЩМП-5.0 36 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок распределительный e.sn.pro. 80 на DIN-рейку, 80А (вход 1*6,,,16 кв.мм/выход 4*2,5...6, 2*2,5...16 кв.мм) |  | p0680001 | enext | шт | 14 |  |  |
|  | Вольтметр ВМ-3 |  | ВМ3 | DigiTOP | шт | 1 |  |  |
|  | Реле контроля фаз РНПП-301 |  | РНПП-301 | Новатек | шт | 1 |  |  |
|  | Контактор 4НО |  | ECS463 | HAGER | шт | 1 |  |  |
|  | Групповй переключатель |  | SF463 | HAGER | шт | 1 |  |  |
|  | УЗИП ETITEC BT12 275/12,5 4+0 |  | 2440325 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Динрейка YDN10-001000 |  | CKK50-060-040-1-K03 | IEK | м | 4 |  |  |
|  | Кабель канал Импакт 60х40 |  | YSA40-25-32-68-41 | IEK | шт | 10 |  |  |
|  | Кабельный ввод сальник Д25 |  | YKM10-NP-01 | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект шин PE |  | YIS11-30-08 | IEK | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор SM30 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Болт М8х16 |  | p051006 | enext | шт | 10 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку металлический e.tc.din.pro.end.metal |  | CKK50-060-040-1-K03 | IEK | м | 4 |  |  |
|  | На фидерах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диф. Автомат. ENEXT e.rcbo.pro.4.С50.100, 3P+N, 50А, С, тип А, 100мА |  | p0720025 | enext | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ETIMAT Р10 3P C50 |  | 275031105 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ETIMAT Р10 3P C32 |  | 273231109 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ETIMAT Р10 3P C25 |  | 272531107 | ETI | шт | 1 |  |  |
| 1.1..2 | Щит роспределительный ЩР1 навесной Mistral накладной 54 модуля, прозрачные двери, с винтовыми N/PE клеммами на 52 подключения, IP65, на вводе: |  |  | ABB | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ETIMAT Р10 3P C50 |  | 275031105 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель ETIMAT Р10 3P C32 |  | 273231109 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | На фидерах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C25/30mA |  | 2173226 | ETI | шт | 2 |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-4M 3P+N C32/30mA |  | 2174927 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C16/30mA |  | 2173224 | ETI | шт | 6 |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C20/30mA |  | 2173225 | ETI | шт | 3 |  |  |
|  | Трехфазный индикатор напряжения ETI SON-3 2471407 |  | 2471407 | ETI | шт | 3 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку металлический e.tc.din.pro.end.metal |  | p051006 | enext | шт | 6 |  |  |
| 1.1.3. | Щит роспределительный ЩР1 навесной Hager Cosmos VD118TD 18 модулей с прозрачной дверцой, IP30, на вводе: |  | VD118TD | HAGER | шт | 1 |  |  |
|  | Автомат. Выключатель ETIMAT 6 3p C32 |  | 2145519 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | На фидерах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C16/30mA |  | 2173224 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C25/30mA |  | 2173226 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Диф. Автомат. Выключатель KZS-2M 1P+N C10/30mA |  | 2173222 | ETI | шт | 3 |  |  |
|  | Трехфазный индикатор напряжения ETI SON-3 2471407 |  | 2471407 | ETI | шт | 1 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку металлический e.tc.din.pro.end.metal |  | p051006 | enext | шт | 2 |  |  |
| 1.2. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Кабель ВВГнгд 5х4 | ВВГнгд 5х4 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 40 |  |  |
| 1.2.2. | Кабель ВВГнгд-3х4 | ВВГнгд-3х4 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 60 |  |  |
| 1.2.3. | Кабель ВВГнгд-3х2,5 | ВВГнгд-3х2,5 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 450 |  |  |
| 1.2.4. | Кабель ВВГнгд п 3х1,5 | ВВГнгд п 3х1,5 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 400 |  |  |
| 1.2.5. | Провод ПВ-3 16 кв.мм. медный желтозеленый | ПВ-3 16 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 10 |  |  |
| 1.2.6. | Провод ПВ-3 16 кв.мм. медный синий | ПВ-3 16 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 10 |  |  |
| 1.2.7. | Провод ПВ-1 1 кв.мм. медный одножильный желтый | ПВ-1 1 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 4 |  |  |
| 1.2.8. | Провод ПВ-1 1 кв.мм. медный одножильный зеленый | ПВ-1 1 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 4 |  |  |
| 1.2.9. | Провод ПВ-1 1 кв.мм. медный одножильный красный | ПВ-1 1 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 4 |  |  |
| 1.2.10. | Провод ПВ-1 1 кв.мм. медный одножильный синий | ПВ-1 1 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 4 |  |  |
| 1.2.11. | Провод ПВ-3 10 кв.мм. медный одножильный желтый | ПВ-1 10 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 6 |  |  |
| 1.2.12. | Провод ПВ-3 10 кв.мм. медный одножильный зеленый | ПВ-1 10 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 6 |  |  |
| 1.2.13. | Провод ПВ-3 10 кв.мм. медный одножильный красный | ПВ-1 10 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 6 |  |  |
| 1.2.14. | Провод ПВ-3 10 кв.мм. медный одножильный синий | ПВ-1 10 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 6 |  |  |
| 1.2.15 | Кабель ВВГнгд п 5х1,5 | ВВГнгд п 5х1,5 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 30 |  | Ворота* |
| 1.2.15 | Кабель ВВГнг 5х1,5 | ВВГнг 5х4 |  | ЗАО «ЗЗЦМ» | м | 30 |  | ДГУ* |
| 1.3. | Кабельный каналы и компоненты к ним |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная o16x1x3000 мм, 6008-16L3, ДКС |  | 6008-16L3 | ДКС | м | 52 |  |  |
|  | 6013-16L Поворот на 90⁰ оцинкованный, д.16х1мм |  | 6013-16L | ДКС | шт | 12 |  |  |
|  | Стальной хомут 16-3/8" мм, оцинкованная сталь, 6040-16, ДКС |  | 6040-16 | ДКС | шт | 48 |  |  |
|  | Кабель-канал 100х60 TA-GN IN-Liner (01786) |  | 1786 | ДКС | м | 14 |  |  |
|  | Разделитель универсальный SEP-N 60/50 IN-Liner (01415) |  | 1415 | ДКС | м | 14 |  |  |
|  | Угол плоский Т-образный 100x60 NTAN IN-Liner (01761) |  | 1761 | ДКС | шт | 3 |  |  |
|  | Заглушка для кабель-канала 100х60 торцевая LAN In-liner (00874 |  | 874 | ДКС | шт | 2 |  |  |
|  | #### Двустенные гибкие гофрированные трубы из полиэтилена, цвет красный, d50, с протяжкой |  | 121950 | ДКС | м. | 100 |  | Прокладка в земле |
| 1.4. | Дополнительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина соединительная e.bc.stand.2.63, 2п., 63 А |  | s017002 | enext | шт | 1 |  |  |
|  | Шина соединительная e.bc.stand.1.63, 1п., 63 А |  | s017001 | enext | шт | 1 |  |  |
|  | Коробка розп. під цеглу d=100мм |  |  |  | 20 | шт |  |  |
|  | Клемний блок 4х1...2.5мм2, для однопров.проводн., мідь/ал., WAGO, з гелем,прозорий |  | 30674 | WAGO | 60 | шт |  |  |
|  | Подрозетник для сплошных стен, блочный, Hegel |  | КУ1101 | Hegel | 96 | шт |  |  |
|  | Изолированный наконечник e.terminal.stand.te.2.10.brown (TE10-14 brown) 2x10 кв.мм, коричневый |  | TE10-14 brown | enext | шт | 100 |  |  |
|  | Изолированный наконечник e.terminal.stand.te.2.6.black (TE6014 black) 2x6 кв.мм, черный |  | TE6014 black | enext | шт | 100 |  |  |
|  | Кабельный наконечник силовой 16мм.кв под болт М6 медный луженый |  | BM01431 | ВМ | шт | 24 |  |  |
| 2. | Заземление и молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Молниеприемник L3500 |  | 401356 | Leo Lightman | Шт. | 2 |  |  |
| 2.2. | Молниеприемник L4000 |  | 401406 | Leo Lightman | Шт. | 1 |  |  |
| 2.3. | Держатель мачты FIX |  | 312011 | Leo Lightman | Шт. | 6 |  |  |
| 2.4. | Соеденитель Quadro D16 |  | 204011 | Leo Lightman | Шт. | 3 |  |  |
| 2.5. | Держатель по гребню прямой Н06/13 |  | 306133 | Leo Lightman | Шт. | 20 |  |  |
| 2.6. | Держатель проволоки Niro |  | 302013 | Leo Lightman | Шт. | 50 |  |  |
| 2.7. | Универсальный хомут для трубы водостока |  |  |  | Шт.. | 21 |  |  |
| 2.8. | Зажим Vario |  | 201011 | Leo Lightman | Шт. | 20* |  | Уточнить при измерениях сопр. заземлен |
| 2.9. | Заземлитель Д20 L3000 |  | 120301 | Leo Lightman | Шт. | 6* |  | Уточнить при измерениях сопр. заземлен |
| 2.10. | Зажим контрольній |  | 203011 | Leo Lightman | Шт. | 3* |  | Уточнить при измерениях сопр. заземлен |
| 2.11. | Соедениель CONTRA C03/24 с промежуточной пластиной |  | 203244 | Leo Lightman | Шт. | 1 |  |  |
| 2.12. | Шина выравнивания потенциалов |  | 5015073 | # OBO Bettermann | Шт. | 1 |  |  |
| 2.1.3. | Коробка фасадная | А06/1 | 906019 | Leo Lightman | Шт. | 1 |  |  |
| 2.1.4. | Зажим CROSS |  | 202021 | Leo Lightman | Шт. | 5* |  | Уточнить при измерениях сопр. заземлен |
| 2.1.15. | Насадка ручного монтажа |  | 120055 | Leo Lightman | Шт. | 1 |  |  |
| 2.1.16 | Антикоррозийный бандаж |  | 2360055 | Leo Lightman | Шт. | 2* |  | Уточнить при измерениях сопр. заземлен |
| 2.1.17. | Проволока алюминиевая Д8 мм. | W02/08 | 502086 | Leo Lightman | м. | 96 |  |  |
| 2.1.18. | Провод плоский 30х3,5 мм |  | 5019345 | Leo Lightman | м. | 65 |  |  |